PHỤ LỤC

ẤN ĐỊNH TẦN SỐ TỰ ĐỘNG CHO MẠNG NỘI BỘ/ DÙNG RIÊNG

1.Mục tiêu:

Tự động tìm ra danh sách tần số khả dụng cho mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ (LAN), mạng thông tin vô tuyến điện dùng riêng (WAN) và đạt tỷ lệ tái sử dụng tần số hiệu quả nhất.

2. Phương thức:

- Là công cụ phần mềm người dùng có thể truy cập trên website Cục và chuyên viên cấp phép đăng nhập trên phần mềm cấp phép.

- Nguyên tắc hoạt động:

Người dùng/Chuyên viên nhập các thông tin đầu vào (gồm các thông số kỹ thuật cần thiết, số lượng tần số đề nghị), công cụ phần mềm sẽ chạy và tính toán tần số. Đầu ra đối với user là người dùng thì kết quả là Bản thông báo số lượng tần số khả dụng (tối đa không được quá số lượng tần số đề nghị) và đối với user là chuyên viên cấp phép kết quả là bản danh sách đầy đủ các tần số khả dụng.

Tiêu chí là hiệu quả tái sử dụng tần số tối đa, nên danh sách tần số khả dụng được tái sử dụng nhiều nhất sẽ sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Nhập các thông tin đầu vào (thông số kỹ thuật, số lượng tần số đề nghị)

- Thông báo số lượng tần số khả dụng đối với người dùng.

- Bảng danh sách đầy đủ các tần số khả dụng đối với chuyên viên cấp phép.

Công cụ phần mềm tự động (tính toán tần số)

3. Mô tả công việc phải làm:

- Cơ sở dữ liệu phải liên tục cập nhật tình trạng các giấy phép và phải lưu tần số mà người dùng chọn để chuyên viên xử lý không chọn trùng vào cho trường hợp hồ sơ khác.

- Yêu cầu cao về tính bảo mật dữ liệu tránh trường hợp Cơ sở dữ liệu cấp phép của Cục bị đánh cắp hoặc mất dữ liệu.

3.1. Thông số đầu vào:

Thông số của mạng cần ấn định tần số (do người dùng/chuyên viên nhập):

- Công suất thiết bị (P≤5W; P>5W).

- Tọa độ, địa chỉ phạm vi hoạt động của thiết bị (mạng LAN phạm vi hẹp phải kê khai chi tiết cụ thể địa chỉ; mạng WAN phạm vi rộng thì kê khai phường, xã, tỉnh, thành phố).

- Lựa chọn dải tần thiết bị: VHF 138-174 MHz / UHF 406-470 MHz

- Lựa chọn Băng thông: 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz

- Số lượng tần số đề nghị.

Độ Phút Giây Tọa độ 1,.. Công suất W Địa chỉ phạm vi hoạt động Độ cao anten (đối với mạng LAN tại Hà Nội/Đà Nẵng/tp.HCM) VHF/UHF Dải tần thiết bị 6,25 kHz or 12,5 kHz or 25 kHz Băng thông Số lượng tần số đề nghị Cập nhật Tính toán

Các danh mục về yêu cầu ấn định: (do Phòng Ấn định và Cấp phép nhập vào Thư viện)

- Các đoạn băng tần được phân bổ cho mạng WAN/LAN theo Bảng phân bổ tần số dùng riêng PMR.

- Danh sách các kênh tần số cụ thể của từng đoạn băng tần theo ba dải thông 6,25 kHz/12,5 kHz/25 kHz;

- Các đoạn băng tần, kênh tần số không được phép ấn định (các tần số dành cho hệ thống thông tin chuyên dùng quốc gia);

- Các đoạn băng tần, kênh tần số dành trước  cho các trường hợp ấn định khẩn cấp, sự kiện ngoại giao; các kênh tần số dùng chung.

3.2. Yêu cầu đối với Công cụ ấn định tần số cho mạng nội bộ/ dùng riêng:

a. Phương pháp lựa chọn tần số:

- Cơ sở dữ liệu để tính toán là các giấy phép mới tạo, đã kí và chưa ngừng trong phần mềm cấp phép của Cục.

- Các kênh tần số đưa vào tính toán:

+ Các tần số VHF/UHF trong Bảng phân bổ tần số dùng riêng PMR, trừ các tần số trong khoảng ± 25 kHz đối với các tần số Không được phép ấn định (dựa vào dải tần làm việc của thiết bị).

+ Các tần số phân bổ cho LAN / WAN Simplex/ WAN Duplex (dựa vào mức công suất, phương thức liên lạc của mạng cần ấn định).

- Tiêu chí tính toán can nhiễu: Các tần số có khoảng cách tái sử dụng lớn hơn Chỉ tiêu tái sử dụng tần số đạt yêu cầu không can nhiễu.  Đối với mạng WAN có nhiều trạm cố định ở các vị trí khác nhau, phần mềm cần tính toán đối với từng vị trí.

- Hệ số tái sử dụng tần số: số lần tái sử dụng tần số của mạng LAN trong 1 tỉnh; số lần tái sử dụng tần số của mạng WAN trong cả nước.

- Dựa vào số lượng tần số đề nghị đầu vào để cho ra kết quả số lượng tần số khả dụng đầu ra đối với user người dùng.

b.Kết quả đầu ra:

- Đối với Lãnh đạo:

+ Nhập tần số đã ấn định và các thông số đầu vào liên quan nêu trên để kiểm tra lại tần số có khả thi theo bảng khoảng cách đề ra. Kết quả trả về là OK (không nhiễu) nếu kết quả trả về là NOK (nhiễu) phải hiển thị tần số nhiễu, số giấy phép tương ứng.

- Đối với chuyên viên cấp phép:

+ Danh sách tần số khả dụng được sắp xếp theo Hệ số tái sử dụng (từ cao xuống thấp);

+ Tính năng lưu tần số ấn định được lựa chọn trên Cơ sở dữ liệu cấp phép để chuyển sang tính năng cấp phép.

- Đối với người sử dụng:

+ Thông báo kết quả có/không lựa chọn được tần số sử dụng trong dải tần yêu cầu (không hiện danh sách tần số cụ thể).

+ Tính năng lưu tần số ấn định được lựa chọn trên bản khai và Cơ sở dữ liệu cấp phép để Cục phê duyệt khi chuyển sang quá trình cấp phép.

- Sau 24 giờ, kể từ lúc ấn nút cập nhật, nếu người dùng không gửi hồ sơ cấp phép, các tần số khả dụng sẽ tự động giải phóng, người dùng/chuyên viên cấp phép phải làm thao tác lại từ đầu.

- Có thao tác cập nhật để lưu các bước user người dùng/chuyên viên cấp phép đang làm.

BẢNG PHÂN BỔ TẦN SỐ PMR

| PHÂN BỔ TẦN SỐ PMR DẢI TẦN VHF (áp dụng từ 5/3/2017 *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đoạn băng tần |  | Kênh 25 kHz |  | Kênh 12.5 kHz |  | Kênh 6.25 kHz |  | LAN | WAN Simplex | WAN Duplex | TS dùng chung (ts dự phòng) | Ghi chú |
| From | To | F1 | Fn | F1 | Fn | F1 | Fn |  |  |  |  |  |
| 138 | 141.5 | 138.025 | 141.500 | 138.0125 | 141.5000 | 138.00625 | 141.5 | LAN |  |  | 138.75; 140.75 (140.425) |  |
| 146 | 146.5 | 146.025 | 146.500 | 146.0125 | 146.5125 | 146.00625 | 146.5 | LAN |  |  |  |  |
| 147 | 149 | 147.000 | 148.975 | 147.0000 | 148.9875 |  |  |  |  | WAN.Du.1(BT) | 148.475 (147.8) |  |
| 149 | 149.4 | 149.000 | 149.375 | 149.0000 | 149.3875 | 149 | 149.39375 | LAN e | WAN.Si e |  |  |  |
| 149.4 | 149.9 | 149.400 | 149.875 | 149.4000 | 149.8875 | 149.4 | 149.89375 | LAN e | WAN.Si e |  |  |  |
| 156.5625 | 156.7625 | 156.575 | 156.750 | 156.575 | 156.750 | 156.575 | 156.75 | LANd |  |  |  |  |
| 156.8375 | 157.4375 | 156.850 | 157.425 | 156.8500 | 157.4250 | 156.85 | 157.425 | LANd | WAN Si d |  |  |  |
| 160.4375 | 160.6 | 160.450 | 160.575 | 160.4500 | 161.5875 | 160.45 | 161.59375 | LAN |  |  |  |  |
| 160.6 | 160.975 | 160.600 | 160.975 | 160.6000 | 160.9750 | 160.6 | 160.975 | LAN d |  |  |  |  |
| 160.975 | 161.475 | 161.000 | 161.450 | 160.9875 | 161.4625 | 160.9875 | 161.46875 | LAN |  |  |  |  |
| 161.475 | 161.525 | 161.475 | 151.525 | 161.4750 | 161.5250 | 161.475 | 161.525 | LAN d |  |  |  |  |
| 161.525 | 161.9625 | 161.550 | 161.950 | 161.5375 | 161.9500 | 161.53125 | 161.95625 | LAN d | WAN Si d |  |  |  |
| 161.9875 | 162.0125 | 162.000 | 162.000 | 162.0000 | 162.0000 | 161.99375 | 162.00625 | LAN d |  |  |  |  |
| 162.05 a | 165 a | 162.075 | 164.975 | 162.0625 | 164.9875 |  |  |  |  | WAN.Du.4 (BR) | B: 163.225 |  |
| 165 | 166 | 165.000 | 165.975 | 165.0000 | 165.9875 | 165 | 165.99375 | LAN |  | WAN.Du.5(BR) c |  |  |
| 167 | 170 | 167.000 | 169.975 | 167.0000 | 169.9875 |  |  |  |  | WAN.Du.4(BT) | C: 169.25 (B,C: 168.225) |  |
| 170 | 171 | 170.000 | 170.975 | 170.0000 | 170.9875 | 170 | 170.99375 | LANb | WAN Si | WAN.Du.5(BT) c |  |  |
| 171 | 174 | 171.000 | 173.975 | 171.0000 | 173.9875 | 171 | 174.99375 | LAN |  |  |  |  |

| Chú thích: |  | - Các tần số 142.8; 143.475; 164.25MHz có thể sử dụng cho WAN Simplex - Đoạn băng tần 170 - 171 MHz có thể sử dụng cho LAN tại Tp.HCM - Các đoạn băng tần 165 - 166 / 170 - 171 MHz có thể sử dụng cho WAN Duplex tại địa bàn TT1, TT5 - VTN 5B: Các băng tần 156 - 156,4875 MHz; 156,5625 - 156,7625 MHz;156,8375 - 157,45 MHz; 160,6 - 160,975 MHz; 161,475 - 161,9625 MHz; 161,9875 - 162,0125 MHz; 162,0375 - 162,05 MHz được ưu tiên sử dụng cho hệ thống thuộc nghiệp vụ di động hàng hải. Trường hợp bắt buộc phải ấn định sẽ cấp phép kèm điều kiện "không được gây nhiễu có hại hoặc kháng nghị nhiễu từ các hệ thống di động hàng hải". - Đoạn băng tần 149-149,9MHz được sử dụng cho LAN tại Tp.HCM và WAN Simplex tại TT1, TT5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHÂN BỔ TẦN SỐ PMR DẢI TẦN UHF (áp dụng từ 5/3/2017 *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đoạn băng tần |  |  |  | Kênh 25 kHz |  | Kênh 12.5 kHz |  | Kênh 6.25 kHz |  | LAN | WAN Simplex | WAN Duplex | TS dùng chung (ts dự phòng) | Ghi chú |  |
| Từ |  | Đến |  | F1 | Fn | F1 | Fn | F1 | Fn |  |  |  |  |  |  |
| 406.2 |  | 409 |  | 406.225 | 408.975 | 406.2125 | 408.9875 | 406.20625 | 408.99375 | LAN e |  |  | 406.325 (408.825); 408.3 (408.475) |  |  |
| 415 |  | 415.5 |  | 415.025 | 415.500 | 415.0125 | 415.5125 | 415.00625 | 415.49375 | LAN |  |  |  |  |  |
| 418.5b |  | 419.5b |  | 418.525 | 419.500 | 418.5125 | 419.5000 | 418.50625 | 419.5 | LAN b | WAN Du (BR) |  |  |  |  |
| 428.5b |  | 429.5b |  | 428.525 | 429.500 | 428.5125 | 429.5000 | 428.50625 | 429.5 | LAN b | WAN Du (BT) |  |  |  |  |
| 429.5 |  | 430 |  | 429.525 | 429.975 | 429.5125 | 429.9875 | 429.50625 | 429.99375 | LAN |  |  |  |  |  |
| 440 |  | 440.5 |  | 440.025 | 440.500 | 440.0125 | 440.5125 | 440.00625 | 440.49337 | LAN |  |  |  |  |  |
| 440.5b |  | 441b |  | 440.525 | 440.975 | 440.5250 | 440.9875 | 440.525 | 440.99375 | LAN b | WAN Du (BR) |  |  |  |  |
| 441.2 |  | 444 |  | 441.225 | 443.975 | 441.2125 | 443.9875 |  |  |  | WAN Du (BR) |  | 441.475; 449.125; (449.4) |  |  |
| 445.5b |  | 446b |  | 445.525 | 445.975 | 445.5250 | 445.9875 | 445.525 | 445.99375 | LANb | WAN Du (BT) |  |  |  |  |
| 449 |  | 450 |  | 449.000 | 449.975 | 449.0000 | 449.9875 | 449 | 449.99375 | LAN |  |  | 441.475; 449.125; (449.4) |  |  |
| 457.37 |  | 457.475 |  | 457.400 | 457.450 | 457.3875 | 457.4625 | 457.375 | 457.46875 | LAN |  |  |  |  |  |
| 461.475 |  | 463.08 |  | 461.500 | 463.050 | 461.4875 | 463.0625 | 461.475 | 463.06875 | LAN |  |  |  |  |  |
| 467.37 |  | 470 |  | 467.400 | 469.975 | 467.3875 | 469.9875 | 467.375 | 469.99375 | LAN |  |  |  |  |  |

| Chú thích: |  |
| --- | --- |
|  | a) Các đoạn băng tần 440.5-441; 445.5-446MHz có thể sử dụng cho LAN tại Tp. HCM. Các đoạn 418.5-419.5; 428.5-429.5MHz có thể sử dụng cho LAN tại Tp. HCM, Đà Nẵng b) Đoạn băng tần [408.875-408.975] đã được cấp phép để đọc chỉ số công tơ điện tử của EVN sử dụng trên Toàn quốc, không được ấn định các kênh tần số trong đoạn băng tần này. c) Đoạn băng tần (450-470)MHz: được tiếp tục gia hạn sau thời hạn 01/01/2023. Đối với trường hợp cấp mới, thay đổi tần số chỉ ấn định và cấp phép trong trường hợp thiết bị không hoạt động được dưới dải tần 450MHz hoặc tại khu vực cần ấn định khó ấn định được tần số ở băng tần dưới 450MHz; ưu tiên ấn định tần số từ thấp tới cao. |

CHỈ TIÊU TÁI SỬ DỤNG TẦN SỐ THEO KHOẢNG CÁCH CHO MẠNG PMR

1. Đối với mạng LAN hoạt động tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

1.1: Đối với các mạng sử dụng ở độ cao trên 15m

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 6.25 kHz

| Mạng mới 6.25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.25 kHz | 2.1 | 2.1 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 |
| 12.5 kHz | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 3.2 |
| 18.75 kHz | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 12.5 kHz

| Mạng mới 12.5 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.25 kHz | 6 | 6 | 7 | 7 | 8.7 | 8.7 |
| 12.5 kHz | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 4.5 |
| 18.75 kHz | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 25 kHz

| Mạng mới 25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.25 kHz | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 |
| 12.5 kHz | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
| 18.75 kHz | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 37.25 kHz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |

1.2: Đối với các mạng sử dụng ở độ cao nhỏ hơn hoặc bằng 15 m

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 6.25 kHz

| Mạng mới 6.25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 6.25 kHz | 1.4 | 1.4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 12.5 kHz | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |
| 18.75 kHz | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 12.5 kHz

| Mạng mới 12.5 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 6.25 kHz | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
| 12.5 kHz | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 2 | 2 |
| 18.75 kHz | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 25 kHz

| Mạng mới 25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 6.25 kHz | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
| 12.5 kHz | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 18.75 kHz | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 37.25 kHz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |

2. Đối với mạng LAN hoạt động tại các tỉnh, thành phố còn lại

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho mạng LAN

băng thông 6.25 kHz

| Mạng mới 6.25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.25 kHz | 2.1 | 2.1 | 6 | 6 | 8.7 | 8.7 |
| 12.5 kHz | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 3.2 |
| 18.75 kHz | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 12.5 kHz

| Mạng mới 12.5 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.25 kHz | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 8.7 |
| 12.5 kHz | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 18.75 kHz | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng LAN

băng thông 25 kHz

| Mạng mới 25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.25 kHz | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 |
| 12.5 kHz | 3.2 | 3.2 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| 18.75 kHz | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 37.25 kHz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |

3. Mạng WAN

3.1. Mạng WAN Simplex

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng WAN simplex

băng thông 6.25 kHz

| Mạng mới 6.25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 6.25 kHz | 90 | 70 | 123 | 103 | 136 | 116 |
| 12.5 kHz | 33 | 8.1 | 51 | 19 | 106 | 86 |
| 18.75 kHz | 33 | 8.1 | 25 | 6.2 | 64 | 44 |
| 25 kHz | 26 | 6.4 | 20 | 5.1 | 21 | 5.2 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng WAN simplex

băng thông 12.5 kHz

| Mạng mới 12.5 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 6.25 kHz | 130 | 110 | 130 | 110 | 135 | 115 |
| 12.5 kHz | 33 | 8.2 | 35 | 90 | 100 | 105 |
| 18.75 kHz | 30 | 7.5 | 22 | 5.4 | 76 | 56 |
| 25 kHz | 23 | 5.7 | 5 | 4 | 8 | 15 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng WAN simplex

băng thông 25 kHz

| Mạng mới 25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 6.25 kHz | 136 | 116 | 135 | 115 | 135 | 115 |
| 12.5 kHz | 106 | 86 | 100 | 105 | 118 | 105 |
| 18.75 kHz | 64 | 44 | 76 | 56 | 82 | 56 |
| 25 kHz | 21 | 5.2 | 8 | 15 | 56 | 15 |

  - Mạng Wan Duplex

Khoảng cách tái sử dụng cho các mạng WAN duplex

băng thông 6.25 kHz

| Mạng mới 6.25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.25 kHz | 52 | 54 | 86 | 87 | 94 | 95 |
| 12.5 kHz | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 65 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng WAN Duplex

băng thông 12.5 kHz

| Mạng mới 12.5 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHF |
| 0 kHz | 100 | 100 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 6.25 kHz | 94 | 95 | 87 | 88 | 94 | 94 |
| 12.5 kHz | 0 | 0 | 76 | 57 | 100 | 105 |
| 18.75 kHz | 0 | 0 | 22 | 41 | 47 | 47 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 |

Khoảng cách tái sử dụng tần số cho các mạng WAN Duplex

băng thông 25 kHz

| Mạng mới 25 kHz | Khoảng cách tái sử dụng tần số (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mạng cũ 6.25 kHz |  | Mạng cũ 12.5 kHz |  | Mạng cũ 25 kHz |  |
|  | VHF | UHF | VHF | UHF | VHF | UHFs |
| 0 kHz | 100 | 100 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 6.25 kHz | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 12.5 kHz | 63 | 65 | 100 | 105 | 74 | 75 |
| 18.75 kHz | 0 | 0 | 47 | 47 | 49 | 49 |
| 25 kHz | 0 | 0 | 8 | 15 | 43 | 43 |

Tài khoản

User/CV

Thông số đầu vào trong Thư viện:

- Bảng phân bổ LAN/WAN Si/WAN Du.

- Băng tần số không được phép ấn định.

- Bảng chỉ tiêu khoảng cách tái sử dụng phù hợp với cấu hình mạng.

Thông số đầu vào của mạng trong bản khai:

- Công suất, tọa độ, phạm vi hoạt động của thiết bị; dải tần thiết bị VHF/UHF, dải thông (6,25/12,5/25 kHz).

- Số lượng tần số đề nghị cấp phép.

HCM, HN, ĐN

Độ cao anten ≤ 15m

HCM, HN, ĐN

Độ cao anten > 15m

Các tỉnh khác

Lựa chọn dải tần thiết bị (LAN/WAN Si/WAN Du) phù hợp trong Thư viện

Tính toán khoảng cách đối với các hệ thống đồng kềnh, kênh kề /mỗi tần số trong dải. So sánh với khoảng cách chỉ tiêu tái sử dụng

Tính hệ số tái sử dụng tần số

Đầu ra User:

-Thông báo có/không tần số khả dụng để ấn định.

-Số lượng có đủ để nhập vào bản khai cấp phép.

LAN/WAN

Lựa chọn bảng chỉ tiêu khoảng cách tái sử dụng phù hợp với cấu hình mạng

Danh sách tần số khả dụng

Đầu ra CV:

-Bảng danh sách tần số đầy đủ sắp xếp theo thứ tự tái sử dụng nhiều nhất từ cao xuống thấp.

-Tính năng lưu kênh tần số vào giấy phép để cấp phép.

Lưu đồ

WAN

LAN

WAN